STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA MARTIN

SPRÁVA
Z LABORATÓRNEHO CVIČENIA

PREDMET: Elektrotechnické merania - cvičenia

TÉMA: Meranie optoelektronických prvkov

ZADANIE ÚLOH: Vo vnútri merania

| MENO: |  | TRIEDA: |
| --- | --- | --- |
| DÁTUM CVIČENIA: | ŠK.ROK: | SKUPINA: |
| DÁTUM ODOVZDANIA: | HODNOTENIE: |  |

Použité prístroje a zariadenia

| Číslo prístroja | Názov prístroja | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7 |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |

Poznámky a pripomienky vyučujúceho

Úlohy:	1. V zapojení podľa schémy odmerajte V/A metódou závislosť odporu fotorezistora od prúdu 
prechádzajúceho žiarovkou. 
2. Pri tých istých prúdoch pretekajúcich žiarovkou zmerajte intenzitu osvetlenia luxmetrom.
3. Graficky znázornite závislosť R = f(Iž) a E = f(Ž).
4. Graficky vyjadrite v log. mierkach R = f(E). 
5. Porovnajte katalógové údaje s nameranými.

Rozbor:

Elektronické súčiastky meniace niektorú zo svojich vlastností pri dopade elektrického žiarenia v viditeľnej, infračervenej alebo ultrafialovej oblasti spektra označujeme ako fotocitlivé súčiastky.

Podľa spôsobu reakcie na žiarenie ich môžeme rozdeliť do 3 skupín:

- Fotoemisné – Ich činnosť sa zakladá na vonkajšom fotoelektrickom jave t.z. že dopadajúce žiarenie spôsobí elektrónovú emisiu pri ktorej elektróny vystupujú z kryštálu.

- Fotovodivostné – Ich činnosť sa zakladá na vnútornom fotoelektrickom jave. Voľné nosiče nevystupujú z kryštálu ale zmenia svoju energiu a to má za následok zmenu vodivosti (fotorezistory, fotodiódy, fototranzistory).

- Fotopamäťové – Ich činnosť sa zakladá na fotonapäťovom jave. Pri dopade žiarenia vzniká na výstupe napätie (slnečné články).

Katalógové údaje:
Odpor v zatemnenom stave RD > = 10 MΩ
Odpor pri osvetlení E = 1000 IX, RH = 75 – 300 Ω
Max. stratový výkon pri teplote okolia Pmax = 0,2 W
Max. napájacie napätie UM = 150 V

Schéma:

Tabuľka:

| Č.M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 (mA) |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 (mA) |  |  |  |  |  |  |  |
| RLDR () |  |  |  |  |  |  |  |
| E (IX) |  |  |  |  |  |  |  |

| Č.M. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RLDR () |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E (IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Záver: